HBTXR Runtime Scheduler — Search/Track Invocation 및 Refresh 주기 Trade-off

EV-Eye 데이터 기반 분석 문서 · 2026-06-30

# 1. 개요

본 문서는 HBTXR의 런타임 스케줄러를 다음 설정으로 고정했을 때의 Search/Track invocation 구조와, refresh watchdog 주기(W)에 따른 trade-off를 EV-Eye 데이터(48 subjects, 384 sessions)로 정량화한 것이다. 모든 위치는 frame–event 융합 트랙(matcell)에서 취하며, 동공은 반경 r=35px(GT 타원 a≈37, b≈32 평균)의 원으로 근사한다.

| 항목 | 설정 |
| --- | --- |
| Track | 이벤트 5ms voxel(200Hz). 매 5ms 틱에 1회 추론(track head, reduced-depth). |
| Search | 프레임(40ms 도착) 기반 anchor refresh(full-depth). IoU Quality Estimator 게이트 + W마다 자동 refresh. |
| Quality gate | anchor(직전 refresh 위치) 대비 현재 추적 위치의 동공원 IoU < τ 이면 모션 트리거. |
| Watchdog | 최소 W ms마다 강제 refresh(안전망). W=40ms는 매 프레임 refresh와 동일. |
| 대상 분할 | Train=1–36, Val={37,40,45,48}, Test=37–48 (Val⊂Test). |

# 2. Invocation 모델 및 공식

핵심 제약: Search는 프레임을 입력으로 사용하고 프레임은 40ms마다만 도착한다. 따라서 Search invocation은 25Hz(프레임율)를 초과할 수 없으며, '40ms 자동 refresh'는 곧 매 프레임 Search와 같다.

틱 정의: 추론 슬롯은 5ms 간격. 총 슬롯 수 N_total = 녹화시간/5ms = 8×(프레임수). 프레임 경계 슬롯이 Search이면 나머지 7개가 Track.

프레임별 트리거: search[k] = ( IoU(40ms 변위, r) < τ ) OR ( k mod (W/40) == 0 ).  N_Track = N_total − N_Search.

IoU 트리거가 모션(saccade)을 항상 포착하므로, W는 드리프트·게이트 실패에 대한 안전망이다. W를 키우면 redundant(불필요) refresh가 줄어든다.

# 3. 기준(W=40ms) Invocation — 결정적

40ms 자동 refresh = 매 프레임 Search이므로 결과는 데이터와 무관하게 결정적이다: N_Search=프레임수, N_Track=7×프레임수 → Search 12.5% / Track 87.5%.

| Split | N_Search | N_Track | N_total | Search% / Track% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Train | 1,117,085 | 7,819,595 | 8,936,680 | 12.5 / 87.5 |
| Val | 117,934 | 825,538 | 943,472 | 12.5 / 87.5 |
| Test | 373,463 | 2,614,241 | 2,987,704 | 12.5 / 87.5 |

Val은 Test의 부분집합(37,40,45,48). N_total은 5ms 슬롯 기준(=8×프레임수).

# 4. 40ms refresh의 정당성 — 대부분 Redundant

anchor 대비 IoU가 τ 미만으로 떨어진 적이 있는 프레임만 'refresh가 정당(needed)'하다고 보면, 40ms 강제 refresh의 절대다수는 불필요하다. τ=0.5에서 Test 프레임의 0.31%만이 needed였다(나머지 ~99.7%는 추적이 멀쩡한데 강제 refresh).

| Split | needed@τ0.3 | needed@τ0.5 | needed@τ0.7 | track_deg@τ0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Train | 0.01% | 0.46% | 2.80% | 0.11% |
| Val | 0.01% | 0.22% | 2.30% | 0.04% |
| Test | 0.01% | 0.31% | 2.56% | 0.06% |

needed% = 한 40ms 구간에 IoU<τ가 한 번이라도 생긴 프레임 비율. track_deg% = 전체 track 틱 중 IoU<τ 비율. 이유: 시간 대부분이 fixation이고 saccade는 약 3%뿐이라 40ms 안에 IoU<τ로 벌어지는 일이 드물다.

# 5. Refresh 주기(W) 스윕 Trade-off

W를 키우면 Search invocation이 급감한다(아래 τ=0.5 기준). W=∞는 watchdog 없이 IoU 게이트만 쓰는 모션 구동 하한이다.

표 5a. W별 Search% (τ=0.5) 및 절감배수

| W (ms) | Train Search% | Val Search% | Test Search% | Test 절감배수 (vs W40) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 (매 프레임) | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 1.0× |
| 80 | 6.34 | 6.31 | 6.32 | 2.0× |
| 120 | 4.29 | 4.25 | 4.26 | 2.9× |
| 200 | 2.65 | 2.60 | 2.62 | 4.8× |
| 400 | 1.41 | 1.36 | 1.38 | 9.1× |
| 1000 | 0.67 | 0.62 | 0.64 | 19.6× |
| ∞ (IoU-only) | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 85.9× |

표 5b. τ 민감도 (Test, Search%)

| W (ms) | τ=0.3 | τ=0.5 | τ=0.7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
| 80 | 6.26 | 6.32 | 6.50 |
| 120 | 4.17 | 4.26 | 4.50 |
| 200 | 2.51 | 2.62 | 2.90 |
| 400 | 1.26 | 1.38 | 1.70 |
| 1000 | 0.51 | 0.64 | 0.98 |
| ∞ | 0.01 | 0.15 | 0.50 |

순수 모션 구동 Search 하한(W=∞, τ0.5)은 약 0.15% → 12.5%의 거의 전부가 watchdog redundant임을 재확인. max anchor staleness = W(재anchor 없이 추적 지속 최대 시간).

# 6. 권장 설정

W=200ms, τ=0.5 — Search ~2.6%(프레임당 1회 대비 약 4.8× 감소), 최악 anchor staleness 200ms. saccade는 IoU 게이트가 즉시 재anchor하고, 정지 추적 실패는 최대 200ms 내 복구된다.

| Split | N_Search | N_Track | Search% | 절감배수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Train | 222,684 | 8,213,996* | 2.65 | 4.7× |
| Val | ~24,530 | ~918,942* | 2.60 | 4.8× |
| Test | 73,591 | 2,739,113* | 2.62 | 4.8× |

*N_Track = N_total − N_Search (W=200, 5ms 그리드 기준). 더 공격적으로 줄이려면 W=400ms(~9×↓)도 후보.

정량 근거 요약:

- Track:Search 비율은 W=40에서 87.5:12.5, W=200에서 약 97.4:2.6, W=1000에서 약 99.4:0.6.

- 모션(saccade)은 어느 W에서도 IoU 게이트가 즉시 포착 → 정확도 손실은 IoU 게이트 자체 실패 시에만 발생.

- 따라서 W는 정확도-효율이 아니라 '최악 staleness(견고성) vs Search 호출수(전력/지연)' 사이의 trade-off.

# 7. 가정 및 한계

- 동공 원 근사 r=35px(GT 타원 평균). 타원/방향 미반영 → IoU는 1차 근사.

- 위치는 평활(median-9)된 event-track 좌표. 실제 모델의 예측 confidence 저하(외관 변화·저조도)는 IoU만으로 포착되지 않으므로 watchdog을 0(완전 IoU-only)으로 두지 말 것.

- Search는 프레임율(25Hz)에 묶임 — 5ms 단위로 더 자주 search할 수 없음(프레임 부재).

- N_total은 5ms 슬롯(=8×프레임수) 기준. 프레임수는 progress_state 및 event-track 40ms 그리드에서 산출(약 6% 이내 일치).

- 스윕 수치는 EV-Eye 데이터 통계이며, 보드 실측 invocation 로그가 확보되면 재정합 권장.

# 8. 산출물

- Refresh_sweep.xlsx — W×τ 스윕(sweep_by_split), 권장 per-subject(W200,τ0.5).

- Invocation_final.xlsx — 기준(W40) per-subject invocation 및 IoU needed/deg 분석.

- tbl_refresh_sweep.csv, tbl_invocation_final.csv — 원자료 테이블.